ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мобильного универсального пожарного модуля

МУПМ-300 или эквивалента

Мобильный  универсальный пожарный модуль МУПМ-300 (далее МУПМ-300) или эквивалент предназначен для патрулирования, проведения необходимых противопожарных работ, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров, а также использования для локализации и ликвидации возгораний  в сельских населенных пунктах.

Конструкция и комплектация МУПМ-300 или эквивалента должны обеспечивать возможность тушения пожара  из открытого водоёма с помощью мотопомпы и из емкости модуля с помощью установки противопожарной высокого давления. Также конструкция МУПМ-300 или эквивалента должна предусматривать монтаж и демонтаж его на легковом прицепе. МУПМ-300 или эквивалент должен быть смонтирован на единой раме, при этом все составляющие модуля должны быть легкосъемными.

МУПМ-300 или эквивалент в целом, включая все оборудование и материалы, предназначенные к монтажу, должны быть новыми, не ранее 2021 года выпуска, ранее не использовавшимися.

МУПМ-300 или эквивалент должен комплектоваться чехлом предохраняющим оборудование и инструменты при перевозке и хранении.

При поставке должен сопровождаться паспортом.

Комплектация:

1. Прицеп легковой                                                                            		  - 1 шт.

2. Емкость для воды объёмом не более 300л                                                           - 1шт.

3. Ящик-рундук                                                                    				  - 1 шт.

4. Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая  «Спрут-3»

или эквивалент в комплекте с рукавами и стволами                          		   - 1 к-т.

4.1. Рукав всасывающий Ø51 мм (4м)						   - 1 шт.

4.2.  Рукав напорный Ø50 мм (20м) с головками ГР-50				   - 2 шт.

4.3. Рукав напорный Ø25 мм (20м) с головками ГР-25				   - 4 шт.

4.4. Ствол нерегулируемый Ø50 мм (РС-50) 					   - 1 шт.

4.5. Ствол регулируемый Ø25 мм							   - 1 шт.

4.6. Ствол нерегулируемый Ø25 мм							   - 1 шт.

5.  Установка противопожарная высокого давления

(УПВД) «Ермак» или эквивалент                                                              	     - 1 шт.

5.1. Рукав ВГ-18 10 атм.  								     - 1 шт.

6. Твердый смачиватель (картридж)                                                           		     - 5 шт.

7. Ранец противопожарный «РП-18 Ермак» или эквивалент                    	     - 3 шт.

8. Установка лесопожарная ранцевая «Ангара» или эквивалент              	     - 1 шт.

9. Аппарат зажигательный АЗ-4 или эквивалент                                      		     - 1 шт.

10. Канистра (объем 10л)                                                                             		     - 1 шт.

11. Чехол 										     - 1 шт.

1. Прицеп легковой - специальное передвижное средство.

Технические характеристики:

Вид                                                                           -       Бортовой

Тип подвески                                                          -       рессорная

Полная масса, кг                                                     -       не более   750

Грузоподъемность, кг                                             -      не менее 565

Габаритные размеры прицепа, мм                         -      не менее 3180х1712х848

Внутренние размеры кузова, мм                           -       не более 1853х1231х290

Дорожный просвет, мм                                          -       не менее 234

Количество осей, шт.                                             -      не более 1

Количество колес, шт.                                           -      не менее 2

Размер колес                                                            -     не менее R13

Прицеп должен иметь откидные борта: задний и передний.

Крылья прицепа должны быть  пластмассовыми.

Металлические части прицепа должны иметь антикоррозийное покрытие, выполненное методом горячего цинкования.

Прицеп должен иметь колесо опорное в сборе с хомутом и крепежом -1 шт. и противооткатные упоры в количестве не менее 2 шт.

При поставке на прицеп должна предоставляться вся необходимая документация для постановки прицепа на учет в органах ГИБДД.

2. Емкость для воды

Объем емкости должен быть не более 300л, емкость должна быть  интегрирована с несущей рамой.

Емкость должна быть изготовлена из легированного металла, должна быть сварной, горизонтальной, толщина стенки емкости должна быть не менее - 1,2 мм. Емкость должна иметь противокоррозионное покрытие красного цвета.

Конструкция емкости  должна обеспечивать  работу УПВД (забор воды из емкости) при тушении возгорания.

Емкость должна быть снабжена сливным патрубком с шаровым краном.

На верхней горизонтальной поверхности емкость должна иметь устройство для заправки емкости водой из магистрального водопровода с помощью резинового шланга. Устройство должно представлять собой  горловину в виде патрубка с откидной крышкой с фиксатором. С помощью откидной крышки должно предотвращаться создание в емкости избыточного давления при ее заполнении и разряжения при опорожнении.

Емкость должна иметь: успокоители для воды (волноломы), снижающие раскачивающий эффект при движении транспортного средства по пересечённой местности, устройство для контроля уровня жидкости в емкости, отстойник для слива грязи с  герметичной пробкой-заглушкой.

На емкости с помощью струбцин должны быть закреплены: мотопомпа высоконапорная, самовсасывающая, установка противопожарная высокого давления (УПВД). Для противоскользящего эффекта и предотвращения травматизма при эксплуатации оборудования на горизонтальной установочной поверхности емкости должен быть закреплен лист с насеченной поверхностью.

Емкость для воды должна иметь полозья. В полозьях должны быть предусмотрены отверстия под резьбовые элементы. Емкость должна  надежно фиксироваться  с помощью  резьбовых элементов к специальной конструкции в виде направляющих, установленных на полу прицепа.  Направляющие  и резьбовые соединения должны предотвращать смещение емкости во время движения и торможения прицепа.

На емкость должен быть установлен и закреплен с помощью резьбовых соединений металлический секционный ящик-рундук, предназначенный для хранения и перевозки оборудования и инвентаря.

Для установки емкости на прицеп погрузчиком, емкость должна иметь полые полозья, а для погрузки вручную четыре ручки.

Технические характеристики

| Габаритные размеры емкости ДхШхВ, мм, не более | 1210х1000х950 |
| --- | --- |
| Вес без воды, кг, не более | 50 |

3. Секционный ящик-рундук

Ящик-рундук  должен составлять с емкостью для воды неразъемное соединение.

Ящик должен быть предназначен для хранения и перевозки оборудования и инвентаря.

Ящик должен иметь внутренние передвижные перегородки, соответствующие размерам каждого вида инвентаря. Ящик должен быть снабжен сверху откидной крышкой на механизме, обеспечивающем равномерное  открывание и удержание крышки в открытом положении. Ящик должен предохранять размещаемые в нем изделия от атмосферных осадков и механических повреждений, от контакта с посторонними предметами.

Технические характеристики.

Габаритные размеры ящика ДхШхВ, мм, не более - 1000х550х400

Вес, кг, не более - 20

4. Мотопомпа  высоконапорная самовсасывающая «Спрут-3» или эквивалент

Моторизованное средство для тушения пожаров с тремя выходами под напорные рукава: 2 выхода Ø25 мм и 1 выход Ø50 мм

В комплект поставки мотопомпы должны входить:

Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая, шт. - 1

Рукав всасывающий Ø50 мм (длина скатки - 4м), шт. - 1

Рукав напорный Ø25 мм с головками навязанными проволокой  (длина скатки - 20м), шт. - 4

Рукав напорный Ø50 мм с головками навязанными проволокой  (длина скатки - 20м), шт. - 2

Ствол нерегулируемый Ø50 мм, шт. - 1

Ствол нерегулируемый Ø25 мм, шт. - 1

Ствол регулируемый Ø25 мм, шт. - 1

Фильтр для рукава всасывающего, шт. - 1

Устройство поплавковое для рукава всасывающего, которое перемещается по всей его длине, шт. - 1

Паспорт, шт. - 1

Сертификат соответствия - при поставке

| Технические характеристики мотопомпы и комплектующих: |  |
| --- | --- |
| Тип насоса | самовсасывающий, центробежный |
| Двигатель | 4-тактный с воздушным охлаждением |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | не менее 3,6 |
| Расход топлива, л/час | не более 2,7 |
| Мощность двигателя, л/с | не менее 5,5 |
| Производительность, л/мин | не менее 500 |
| Давление на выходе, атм | не менее 6,5 |
| Высота подъема жидкости, м | не менее 65 |
| Высота всасывания жидкости, м | не менее 7 |
| Диаметр патрубка под всасывающий рукав, мм | 50 |
| Диаметры патрубков под напорные рукава, мм | 25х2 и 50х1 |
| Муфтовые головки ГЦ-25 и перекрывные краны на напорных патрубках Ø25 мм | наличие |
| Муфтовая головка ГМ-50 и головка-заглушка ГЗ-50 на напорном патрубке Ø50 мм | наличие |
| Материал фильтра рукава всасывающего | ударопрочная пластмасса |
| Габаритные размеры мотопомпы, мм | не более 520х380х450 |
| Вес мотопомпы сухой, кг | не более 25,7 |
| Патрубки не выступают за пределы помпы | наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | не менее 12 |

5. Установка противопожарная высокого давления (УПВД) «Ермак» или эквивалент.

Моторизированное средство, предназначенное для оперативного тушения пожаров путем подачи водной струи из различных емкостей и других источников чистой воды под высоким давлением. Состоит из металлической рамы, на которой установлены двигатель, насос высокого давления, тубус-смеситель, пистолет, барабан и намотанный на него шланг высокого давления

| Двигатель | 4-тактный |
| --- | --- |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | не менее 4,1 (5,5) |
| Расход топлива, л/час | не более 2,7 |
| Насос аксиально-поршневой | наличие |
| Расход жидкости, л/мин. | не более 10 |
| Дальность струи, м | не менее 10 |
| Давление на выходе, атм. | не менее 170 |
| Длина шланга высокого давления, м | не менее 50 |
| Вес УПВД, кг | не более 62 |
| Габаритные размеры УПВД, мм | не более 650х550х550 |
| Откидные ручки на раме УПВД для погрузки и переноски, которые в нерабочем положении убираются внутрь рамы и не выступают за её габариты | наличие |
| Длина откидных ручек, мм | не менее 280 |
| Барабан для шланга высокого давления с откидной ручкой | наличие |
| Тубус-смеситель, жестко закреплённый на УПВД, подключающийся к входной магистрали для использования смачивателя твердого (картриджа) | наличие |
| Крепление тубуcа-смесителя к раме УПВД обеспечивается металлической конструкцией, жестко приваренной к раме | наличие |
| Возможность сматывания и разматывания шланга высокого давления в рабочем режиме, т.е. при включенной подаче воды | наличие |
| Пистолет рабочий, состоящий из двух частей и закрепленный внутри рамы байонетным (быстросъемным) разъёмом, для соединения с рукавом высокого давления, в транспортном положении не выступающий за габариты рамы | наличие |
| Форсунка пистолета двухпозиционная для формирования компактной и распыленной струи | наличие |
| Рукав всасывающий (рабочее давление - 10 атм.) | наличие |
| Длина рукава всасывающего, м | не более 2 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |
| На откидных ручках для переноски и на ручке барабана имеются пластиковые рукояти | наличие |
| Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности (при поставке) | наличие |

6. Твердый смачиватель (картридж).

Предназначен для тушения пожаров класса А. Используется для эксплуатации в стволах пожарных ручных комбинированных перекрывных со вставкой под картридж, вставках рукавных (тубусах).

| Форма | цилиндр |
| --- | --- |
| Диаметр, мм | не менее 50 |
| Высота, мм | не менее 250 |
| Вес, г | не менее 580 |
| Химический состав | смесь полиэтилен гликоля и синтетических поверхностно активных веществ |
| Экология | должен быть легкоразлагаемым продуктом, взрывопожаробезопасным, экологически безвредным |
| Расход одного твердого смачивателя | не менее, чем на 2500 литров воды |
| Условия хранения | в сухом отапливаемом помещении |
| Картридж герметично упакован в полиэтиленовую пленку | наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |
| Сертификат соответствия | при поставке |

7. Ранец противопожарный «РП-18 Ермак» (ранцевый лесной огнетушитель) или эквивалент.

Ручное средство для тушения низовых пожаров водными растворами неагрессивных химикатов. Укомплектован емкостью из прорезиненной ткани в чехле, гидропультом двустороннего действия для формирования водяной компактной и распыленной, а также пенной струи, соединительным резиновым шлангом, смачивателем твердым, насадкой пенообразующей красного цвета, кружкой-черпаком, емкостью для питьевой воды.

| Расчетная производительность, л/мин | не менее 2,25 |
| --- | --- |
| Длина компактной струи, м | не менее 8,5 |
| Длина распыленной струи, м | не менее 3,5 |
| Эластичная прорезиненная водонепроницаемая емкость | наличие |
| Химостойкость материала емкости к пенообразователю | наличие |
| Объем емкости, л | не менее 18 |
| Масса сухого ранца противопожарного, кг | не более 2,35 |
| Масса снаряженного ранца противопожарного, кг | не более 20,35 |
| Габаритные размеры, мм | не более 520х420х220 |
| Объем крышки-стакана, мл | не менее 300 |
| Крышка горловины с резьбой, обеспечивающая герметичность емкости (отсутствие вытекания жидкости из-под крышки при перевозке транспортными средствами) без применения уплотнителя | наличие |
| Жесткая, устойчивая к деформации и разрыву пластиковая сетка-фильтр для фильтрации воды при заправке емкости | наличие |
| Чехол для емкости из прочной ткани яркого цвета | наличие |
| Состав ткани чехла | смесовая (хлопок, полиэстер) |
| Плотность ткани чехла, г/м2 | не менее 230 |
| Влагостойкий теплоизоляционный наспинник из полипропилена, встроенный в чехол, предназначенный для защиты спины бойца-пожарного от переохлаждения | наличие |
| Левый боковой карман на чехле для емкости под питьевую воду | наличие |
| Правый боковой карман на чехле для смачивателя твердого | наличие |
| Задний узкий карман на чехле для запасного гидропульта (гидропульт убирается в карман) | наличие |
| На кармане чехла два держателя-липучки для крепления гидропульта к чехлу и переноски гидропульта в нерабочем положении | наличие |
| Несмываемая маркировка на большом заднем кармане чехла методом термопластической печати, содержащая - название изделия - реквизиты производителя (сайт, телефон и адрес электронной почты) - наименование производителя | наличие |
| Петлевая ручка в верхней части мешка для переноски ранца | наличие |
| Умягченные по краям, регулируемые по длине заплечные ремни | наличие |
| Толщина смягчающей подушки ремней, мм | не менее 10 |
| Карабин на лямке заплечного ремня для подвески гидропульта в нерабочем положении | наличие |
| Крепление строп заплечных ремней в прямоугольных отверстиях верхней и нижней выступающей литьевой части емкости-мешка с помощью пластмассовых осей | наличие |
| Силовые, натяжные пряжки на стропе каждого заплечного ремня для подгонки заплечных ремней без посторонней помощи под рост бойца-пожарного в снаряженном состоянии | наличие |
| Поясная стяжка ранца, состоящая из мягких лямок с вшитыми в них стропами с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец» | наличие |
| Нагрудная стяжка ранца, состоящая из 2-х строп с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец» | наличие |
| Гибкий резиновый шланг | наличие |
| Гидропульт двустороннего действия | наличие |
| Маркировка на корпусе гидропульта с указанием: - названия изделия - названия производителя - реквизитов производителя (телефон, адрес сайта) | наличие |
| Материал корпуса гидропульта | дюралевый сплав |
| Материал штуцера гидропульта | дюралевый сплав |
| Материал гайки гидропульта | дюралевый сплав |
| Материал регулировочного сопла гидропульта | дюралевый сплав |
| Материал распылительной головки гидропульта | латунный сплав |
| Материал штока гидропульта | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнительных колец, манжет, запорного клапана гидропульта | полиуретан «Эластоллан» или эквивалент |
| Шариковая конструкция запорного клапана | наличие |
| Перекрывная и амортизирующая пружины из нержавеющей стали с хром-никелевым покрытием | наличие |
| Эргономичная, тангенциальная, цельнолитая ручка Г-образной формы из полимерного материала на штоке гидропульта | наличие |
| При работе гидропультом отсутствует протекание жидкости из мест соединений | наличие |
| Кольцо для подвески гидропульта на карабин | наличие |
| Твердый смачиватель | предназначен для создания водо-пенного огнетушащего раствора |
| Количество, шт. | не менее 2 |
| Форма смачивателя | твердая масса в виде полусферы |
| Цвет смачивателя | белый |
| Диаметр смачивателя, мм | не более 30 |
| Толщина смачивателя, мм | не более 20 |
| Вес смачивателя, г | не более 15 |
| Химический состав смачивателя | ПАВ с функциональными добавками |
| Экология | является легкоразлагаемым и экологически безвредным продуктом |
| Готовность раствора к работе | время 100 % растворения - не более 20 минут |
| Упаковка смачивателя твердого - полиэтиленовый пакет с инструкцией по эксплуатации | наличие |
| Насадка пенообразующая | наличие |
| Емкость полиэтиленовая, градуированная, прямоугольного сечения, с винтовой резьбовой крышкой для питьевой воды | наличие |
| Объём емкости для питьевой воды, л | не менее 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации ранца противопожарного с даты продажи, мес. | не менее 12 |
| Сертификат соответствия ранца противопожарного требованиям пожарной безопасности | при поставке |

8.  Установка лесопожарная ранцевая «Ангара» или эквивалент

Моторизованное ручное средство для тушения лесных пожаров водой и водными растворами неагрессивных химикатов.

| Комплект поставки: 1. Двигатель с патрубком для подачи водо-воздушной смеси, шт. | 1 |
| --- | --- |
| 2. Емкость-мешок для огнетушащей жидкости в чехле, шт. | 1 |
| 3. Гибкий резиновый соединительный шланг, шт. | 1 |
| 4. Гибкий резиновый соединительный шланг (запасной), шт. | 1 |
| 5. Устройство для принудительной подачи рабочей жидкости в систему формирования водо-воздушной смеси, шт. | 1 |
| 6. Смачиватель твердый (таблетка быстрорастворимая), шт. | 5 |
| 7. Щиток защитный лицевой, шт. | 1 |
| 8. Краги спилковые пятипалые, пара | 1 |
| 9. Регулятор подачи рабочей жидкости, шт. | 1 |
| 10. Паспорт, шт. | 1 |
| 11. Сертификат соответствия требованиями пожарной безопасности | при поставке |
| Размещение двигателя с рабочим патрубком | на боку пожарного с помощью плечевого ремня отдельно от емкости |
| Размещение емкости | на спине пожарного отдельно от двигателя |
| Тип двигателя | 2-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Мощность двигателя, л.с. | не менее 0,9 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | не менее 25 |
| Топливная смесь | Смесь бензина АИ-92 с маслом для 2х-тактных двигателей |
| Производительность, м3/час | не менее 731 |
| Скорость воздушного потока, м/с | не менее 90 |
| Расход жидкости (при полном газе), л/мин | не менее 1,8 |
| Регулятор подачи рабочей жидкости | наличие |
| Ручка на двигателе для переноски | наличие |
| Длина регулируемого плечевого ремня для переноски двигателя с рабочим патрубком, мм | не менее 900 |
| Габаритные размеры двигателя с патрубком для формирования водо-воздушной смеси, мм | не более 1050х290х330 |
| Емкость-мешок для огнетушащей жидкости из прорезиненной ткани в чехле | наличие |
| Химостойкость материала емкости к пенообразователю | наличие |
| Объем емкости-мешка, л | не менее 18 |
| Крышка горловины с резьбой, обеспечивающая герметичность емкости (отсутствие вытекания жидкости из-под крышки при перевозке транспортными средствами) | наличие |
| Состав ткани чехла | смесовая (хлопок, полиэстер) |
| Плотность ткани чехла, г/м2 | не менее 230 |
| Влагостойкий теплоизоляционный наспинник из полипропилена, встроенный в чехол, предназначенный для защиты спины бойца-пожарного от переохлаждения | наличие |
| Левый боковой карман на чехле | наличие |
| Правый боковой карман на чехле для твердого смачивателя | наличие |
| Большой задний карман чехла на липучке | наличие |
| Несмываемая маркировка на большом заднем кармане чехла, выполненная методом термопластической печати, содержащая: - название изделия; - наименование и реквизиты производителя (сайт, телефон и адрес электронной почты) | наличие |
| Петлевая ручка в верхней части мешка для переноски | наличие |
| Умягченные по краям, регулируемые по длине заплечные ремни | наличие |
| Толщина смягчающей подушки ремней, мм | не менее 10 |
| Крепление строп заплечных ремней в прямоугольных отверстиях верхней и нижней выступающей литьевой части резиновой емкости-мешка с помощью пластмассовых осей | наличие |
| Силовые, натяжные пряжки на стропе каждого заплечного ремня для подгонки заплечных ремней без посторонней помощи под рост бойца-пожарного в снаряженном состоянии | наличие |
| Поясная стяжка ранца, состоящая из мягких лямок с вшитыми в них стропами, с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец» | наличие |
| Нагрудная стяжка, состоящая из 2-х строп с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец» | наличие |
| Габаритные размеры ёмкости для огнетушащей жидкости, мм | не более 360х160х520 |
| Длина запасного резинового шланга, мм | не менее 900 |
| Вес двигателя с патрубком для подачи водо-воздушной смеси, кг | не более 5,3 |
| Вес емкости-мешка сухой, кг | не более 1,9 |
| Вес двигателя с патрубком для подачи водо-воздушной смеси и емкостью-мешком в сборе, кг | не более 7,5 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |

9. Аппарат зажигательный АЗ-4 или эквивалент

Предназначен для проведения контролируемых выжиганий, поджигания напочвенного покрова и подстилки при борьбе с лесными пожарами методом пуска встречного огня и проведения отжига от опорной полосы, а также сжигания порубочных остатков при огневой очистке вырубок.

| Вместимость резервуара, л | не более 4,2 |
| --- | --- |
| Расход топлива, л/мин. | не более 0,3 |
| Горючая смесь | бензин с моторным маслом (1:1) |
| Форма резервуара | цилиндрическая |
| Материал резервуара | нержавеющая сталь |
| Внешнее покрытие резервуара | глянцевое, красного цвета |
| Топливопровод, убирающийся внутрь резервуара при транспортировке | наличие |
| Фитиль с встроенным асбестовым наполнителем | наличие |
| Система регулировки подачи воздуха и интенсивности горения | наличие |
| Система предотвращения обратного выхлопа огня | наличие |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | не менее 225х140х342 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | не менее 225х140х615 |
| Масса сухая, кг | не более 1,7 |
| Масса эксплуатационная, кг | не более 5,9 |
| Несмываемая маркировка, содержащая название изделия, реквизиты производителя (сайт, телефон и адрес электронной почты) | наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |
| Сертификат соответствия | при поставке |

10. Канистра  для ГСМ.

Ручная переносная емкость должна быть предназначена для хранения запаса топлива.

Объем, л - не менее 10

11. Чехол.

Предназначен для защиты оборудования и инструментов от внешних воздействий.

12. Дополнительные требования к МУПМ-300 или эквивалент

МУПМ-300 или эквивалент должен быть собран, налажен и готов к эксплуатации.

Гарантийный срок на МУПМ-300 или эквивалент в целом, включая составные части и оборудование, должен составлять не менее 12 месяцев со дня продажи.