Мобильный пост пожаротушения МПП Ермак или эквивалент

| Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество (объем работы, услуги) товара | Единица измерения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мобильный пост пожаротушения МПП Ермак или эквивалент | Описание мобильного поста пожаротушения МПП Ермак | Предназначен для удобного хранения и оперативной доставки пожарного оборудования до места тушения бытовых, индустриальных и природных пожаров на открытой местности, а также в труднопроходимые места для тушения торфяных и других низовых пожаров различной интенсивности |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ___ | штука |
|  | Комплектация универсального противопожарного модуля | 1. Тележка - 1 шт.; 2. Мотопомпа высоконапорная, самовсасывающая - 1 комплект; 3. Канистра для топлива - 1 шт.; 4. Резервуар для воды 300 литров - 1 шт. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Описание тележки | Представляет собой двухколесную одноосную каркасную тележку с платформой, изготовленную из прочной профильной трубы ярко-красного цвета для лучшей видимости. Тележка отличается высокой проходимостью и устойчивостью. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Количество колес тележки | ≥ 2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Габаритные размеры тележки | ≥ 820х800х1600 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Масса тележки с оборудованием | ≥ 82 | килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Описание мотопомпы | Тип насоса мотопомпы - самовсасывающий, центробежный. Двигатель бензиновый, 4-тактный, с воздушным охлаждением. Патрубки мотопомпы не выступают за пределы мотопомпы. На напорных патрубках мотопомпы диаметром 25 мм установлены головки цапковые ГЦ-25 и перекрывные краны. На напорном патрубке мотопомпы диаметром 50 мм установлены муфтовая головка ГМ-50 и головка-заглушка ГЗ-50. Фильтр для рукава всасывающего изготовлен из ударопрочной пластмассы. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Всасывающий патрубок мотопомпы диаметром 50 мм | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Напорные патрубки мотопомпы диаметром 25 мм | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Напорный патрубок мотопомпы диаметром 50 мм | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Объем топливного бака мотопомпы | ≥ 3,6 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Мощность двигателя мотопомпы | ≥ 5,5 | Лошадиная сила | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Производительность мотопомпы в минуту | ≥ 500 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Давление на выходе мотопомпы | ≥ 6,5 | Физическая атмосфера | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Высота подъема жидкости мотопомпы | ≥ 65 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Высота всасывания жидкости мотопомпы | ≥ 7 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Габаритные размеры мотопомпы (Длина Х Ширина Х Высота) | ≤ 520х380х450 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Вес сухой мотопомпы | ≤ 25,7 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Комплектация мотопомпы: | Рукав всасывающий диаметром 50 мм длиной 4 м - 1 шт.; Рукав напорный диаметром 25 мм длиной 20 метров с головками, навязанными проволокой - 4 шт.; Рукав напорный диаметром 50 мм длиной 20 метров с головками, навязанными проволокой - 2 шт.; Ствол ручной нерегулируемый диаметром 50 мм - 1 шт.; Ствол ручной нерегулируемый диаметром 25 мм - 1 шт.; Ствол ручной регулируемый диаметром 25 мм - 1 шт., Фильтр для рукава всасывающего - 1 шт., Устройство поплавковое мотопомпы для рукава всасывающего, перемещающееся по всей его длине - 1 шт. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Описание канистры для топлива | Канистра предназначена для переноски и хранения запаса топлива |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Объём канистры для топлива | ≥ 4,5 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Назначение резервуара для воды | Вспомогательное средство для тушения пожаров, представляющее собой мягкую складную емкость, предназначенное для хранения и транспортировки воды к месту пожара и заправки водой ранцев противопожарных (ранцевых лесных огнетушителей) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Объём резервуара | ≥ 300 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Форма резервуара | усеченный конус с высокой горловиной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал резервуара | "Виниплан" или эквивалент |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Сварка швов резервуара токами ВЧ | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Отсутствие склеенных деталей резервуара | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Цвет резервуара | ярко-оранжевый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Морозоустойчивость резервуара | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Ультрафиолетовая и грибковая устойчивость резервуара | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Диаметр основания резервуара | ≥ 1020 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Высота резервуара в наполненном состоянии резервуара | ≥ 800 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Высота горловины резервуара | ≥ 390 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Диаметр горловины резервуара | ≥ 350 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Масса пустой емкости резервуара | ≤ 4,0 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Масса эксплуатационная резервуара | ≤ 304 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Шаровый кран на сливном патрубке резервуара | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Ручки для переноски пустой емкости и крепления ее в наполненном состоянии | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации мобильного поста пожаротушения МПП со дня поставки | ≥ 12 | Месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |