Комплект защитного ограждения трактора

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект защитного ограждения трактора | Назначение | Предназначен для защиты отдельных деталей трактора и кабины тракториста при лесозаготовительных работах. |  | ___ комплект |
|  |  | Совместим с трактором БЕЛАРУС-82,1 | наличие |  |  |
|  |  | Применяемый материал для ограждения | Сталь |  |  |
|  |  | Ограждение нижней части трактора - от передней части трактора до рукавов полуосей задних колес выполнено из стального листа и профилированной трубы | наличие |  |  |
|  |  | Толщина стального листа ограждения нижней части трактора | ≥ 4 | Миллиметр |  |
|  |  | Габаритные размеры профильной трубы ограждения нижней части трактора (Ширина Х Высота Х Толщина стенки) | ≥ 60х40х3,5 | Миллиметр |  |
|  |  | Ограждения радиатора из металлической решетки (Длина Х Ширина) | ≥ 50х50 | Миллиметр |  |
|  |  | Ограждения капота в виде дуг безопасности | наличие |  |  |
|  |  | Диаметр трубы ограждения капота | ≥ 48 | Миллиметр |  |
|  |  | Толщина трубы ограждения капота | ≥ 3,5 | Миллиметр |  |
|  |  | Ограждение кабины - металлические решетки заднего и боковых стекол сеткой (Длина Х Ширина) | ≥ 50х50 | Миллиметр |  |
|  |  | Ограждение крыши трубой профилированной | наличие |  |  |
|  |  | Габаритные размеры профильной трубы ограждения крыши (Ширина Х Высота Х Толщина стенки) | ≥ 60х40х3,5 | Миллиметр |  |
|  |  | Ограждения передних фар, габаритных фонарей и указателей поворотов стальным прутом | наличие |  |  |
|  |  | Ограждение задних и боковых фар стальным прутом | наличие |  |  |
|  |  | Ограждение задних габаритных фонарей и указателей поворотов стальным прутом | наличие |  |  |