Ремкомплект гидропульта

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремкомплект гидропульта | 1. Поршень шариковый | ≥ 1 | штука | ___ шт. |
|  |  | 2. Шарик запорный | ≥ 1 | штука |  |
|  |  | 3. Клапан запорный | ≥ 1 | штука |  |
|  |  | 4. Штифт | ≥ 1 | штука |  |
|  |  | 5. Пружина амортизирующая | ≥ 1 | штука |  |
|  |  | 6. Пружина перекрывная | ≥ 1 | штука |  |
|  |  | 7. Манжета уплотнительная | ≥ 2 | штука |  |
|  |  | 8. Кольцо уплотнительное | ≥ 1 | штука |  |
|  |  | Материал изготовления поршня шарикового | Полиэтилен низкого давления |  |  |
|  |  | Длина поршня | ≤ 32,3 | миллиметр |  |
|  |  | Диаметр штока | ≤ 9 | миллиметр |  |
|  |  | Диаметр шарика | ≤ 5 | миллиметр |  |
|  |  | Материал изготовления штифта | медный сплав |  |  |
|  |  | Диаметр штифта | ≤ 2,3 | миллиметр |  |
|  |  | Длина штифта | ≤ 15 | миллиметр |  |
|  |  | Клапан запорный | Представляет собой кольцо с внутренним лепестком, лепесток клапана свободно проходит через внутренний диаметр кольца, соединение язычка с телом кольца имеет технологическое литьевое соединение, прочное к отрыву и обеспечивает прокачку воды через гидропульт |  |  |
|  |  | Материал изготовления клапана запорного | полиуретан |  |  |
|  |  | Наружный диаметр клапана запорного | ≤ 18,7 | миллиметр |  |
|  |  | Наружная высота клапана запорного | ≤ 3,5 | миллиметр |  |
|  |  | Внутренний диаметр кольца клапана | ≥ 11,4 | миллиметр |  |
|  |  | Пружины амортизирующая и перекрывная изготовлены из нержавеющей стали | наличие |  |  |
|  |  | Диаметр проволоки пружины амортизирующей цилиндрической | ≤ 0,6 | миллиметр |  |
|  |  | Длина пружины амортизирующей цилиндрической | ≤ 20,5 | миллиметр |  |
|  |  | Шаг пружины амортизирующей цилиндрической | ≥ 3,1 | миллиметр |  |
|  |  | Диаметр пружины перекрывной конической | ≤ 14,5 | миллиметр |  |
|  |  | Диаметр проволоки пружины перекрывной конической | ≤ 1 | миллиметр |  |
|  |  | Длина пружины перекрывной конической | ≤ 27,5 | миллиметр |  |
|  |  | Шаг пружины перекрывной конической | ≥ 5,2 | миллиметр |  |
|  |  | Материал изготовления кольца уплотнительного, шарика (от поршня шарикового) и манжеты уплотнительной | полиуретан |  |  |
|  |  | Высота манжеты | ≤ 6 | миллиметр |  |
|  |  | Диаметр отверстия (под поршень шариковый) манжеты | ≤ 9 | миллиметр |  |
|  |  | Диаметр под уплотняемый размер поршня шарикового | ≤ 15 | миллиметр |  |
|  |  | Наружный диаметр кольца | ≤ 18,7 | миллиметр |  |
|  |  | Упаковка ремкомплекта гидропульта | Все детали ремкомплекта упакованы в полиэтиленовые пакеты с зип-замком. В каждый упаковочный пакет вложен упаковочный лист с перечнем запчастей, названием производителя и его реквизитами |  |  |