Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая «Спрут-3» или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая «Спрут-3» или эквивалент | Назначение | Моторизованное средство для тушения пожаров с тремя выходами под напорные рукава: 2 выхода Ø25 мм и 1 выход Ø50 мм |  | ___ комплект |
|  |  | Комплект поставки: |  |  |  |
|  |  | Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая | 1 | штука |  |
|  |  | Рукав всасывающий Ø50 мм (длина скатки - 4 м) | 1 | штука |  |
|  |  | Рукав напорный Ø25 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20 м) | 4 | штука |  |
|  |  | Рукав напорный Ø50 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20 м) | 2 | штука |  |
|  |  | Ствол нерегулируемый Ø50 мм | 1 | штука |  |
|  |  | Ствол нерегулируемый Ø25 мм | 1 | штука |  |
|  |  | Ствол регулируемый Ø25 мм | 1 | штука |  |
|  |  | Фильтр для рукава всасывающего | 1 | штука |  |
|  |  | Устройство поплавковое для рукава всасывающего, которое перемещается по всей его длине | 1 | штука |  |
|  |  | Паспорт | 1 | штука |  |
|  |  | Сертификат соответствия | при поставке |  |  |
|  |  | Технические характеристики мотопомпы и комплектующих: |  |  |  |
|  |  | Тип насоса | самовсасывающий, центробежный |  |  |
|  |  | Двигатель | 4-тактный с воздушным охлаждением |  |  |
|  |  | Топливо | бензин АИ-92 |  |  |
|  |  | Объем топливного бака | ≥ 3,6 | литр |  |
|  |  | Расход топлива | ≤ 2,7 | литр в час |  |
|  |  | Мощность двигателя | ≥ 5,5 | лошадиная сила |  |
|  |  | Производительность | ≥ 500 | литр в минуту |  |
|  |  | Давление на выходе | ≥ 6,5 | атмосфера |  |
|  |  | Высота подъема жидкости | ≥ 65 | метр |  |
|  |  | Высота всасывания жидкости | ≥ 7 | метр |  |
|  |  | Диаметр патрубка под всасывающий рукав | 50 | миллиметр |  |
|  |  | Диаметры патрубков под напорные рукава | 25х2 и 50х1 | миллиметр |  |
|  |  | Цапковые головки ГЦ-25 и перекрывные краны на напорных патрубках Ø25 мм | наличие |  |  |
|  |  | Муфтовая головка ГМ-50 и головка-заглушка ГЗ-50 на напорном патрубке Ø50 мм | наличие |  |  |
|  |  | Материал фильтра рукава всасывающего | ударопрочная пластмасса |  |  |
|  |  | Габаритные размеры мотопомпы (ДхШхВ) | ≤ 520х380х450 | миллиметр |  |
|  |  | Патрубки не выступают за габариты помпы | наличие |  |  |
|  |  | Вес мотопомпы сухой | ≤ 25,7 | килограмм |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | месяц |  |