Мотопомпа Koshin SERV-50Z или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мотопомпа Koshin SERV-50Z или эквивалент | Назначение | Моторизованное средство для тушения пожаров с тремя выходами под напорные рукава: 2 выхода Ø25 мм и 1 выход Ø50 мм |  | ___ комплект |
|  |  | Тип двигателя | 4-тактный, бензиновый с воздушным охлаждением |  |  |
|  |  | Мощность двигателя | ≥ 4,9 | киловатт |  |
|  |  | Емкость топливного бака | ≥ 3,3 | литр |  |
|  |  | Производительность | ≥ 480 | Литр в минуту |  |
|  |  | Максимальная глубина всасывания | ≥ 8 | метр |  |
|  |  | Диаметр всасывающего патрубка | 50 | миллиметр |  |
|  |  | Комплект поставки: | - |  |  |
|  |  | Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая | 1 | штука |  |
|  |  | Рукав всасывающий Ø50 мм (длина скатки - 4м) | 1 | штука |  |
|  |  | Рукав напорный Ø25 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20м) | 4 | штука |  |
|  |  | Рукав напорный Ø50 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20м) | 2 | штука |  |
|  |  | Ствол нерегулируемый Ø50 | 1 | штука |  |
|  |  | Ствол нерегулируемый Ø25 | 1 | штука |  |
|  |  | Ствол регулируемый Ø25 | 1 | штука |  |
|  |  | Фильтр для рукава всасывающего | 1 | штука |  |
|  |  | Устройство поплавковое для рукава всасывающего, которое перемещается по всей его длине, шт. | 1 | штука |  |
|  |  | Габаритные размеры мотопомпы (ДхШхВ) | ≤ 570х450х468 | миллиметр |  |
|  |  | Масса мотопомпы | ≤ 33,9 | килограмм |  |