Резервуар для воды РДВ-1000В или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Резервуар для воды РДВ-1000В или эквивалент | Назначение | вспомогательное средство для тушения пожаров, представляющее собой мягкую складную емкость, предназначенную для оперативной доставки воды, огнетушащей жидкости к местам лесных пожаров вертолетом на внешней тросовой подвеске |  | ___ шт. |
|  |  | Объем резервуара | ≤ 1000 | литр |  |
|  |  | Форма резервуара | усеченный конус с высокой горловиной |  |  |
|  |  | Материал резервуара | "Виниплан" или эквивалент |  |  |
|  |  | Морозоустойчивость | наличие |  |  |
|  |  | Ультрафиолетовая и грибковая устойчивость | наличие |  |  |
|  |  | Сварка швов токами ВЧ | наличие |  |  |
|  |  | Отсутствие склеенных деталей | наличие |  |  |
|  |  | Способ заполнения резервуара | резервуар заполняется через горловину из естественных и искусственных водоемов при помощи малогабаритных мотопомп, автоцистерн, различных емкостей |  |  |
|  |  | Диаметр основания резервуара | ≥ 1800 | миллиметр |  |
|  |  | Высота резервуара в порожнем состоянии | ≥ 900 | миллиметр |  |
|  |  | Высота горловины в порожнем состоянии | ≥ 570 | миллиметр |  |
|  |  | Диаметр горловины | ≥ 350 | миллиметр |  |
|  |  | Масса пустой емкости | ≤ 15,0 | килограмм |  |
|  |  | Высота резервуара до горловины в наполненном состоянии | ≥ 900 | миллиметр |  |
|  |  | Система силовых строп для подъема с жидкостью | наличие |  |  |
|  |  | Количество строп | ≥ 6 | штука |  |
|  |  | Материал стропы | полиэфирная лента |  |  |
|  |  | Прочность стропы | ≥ 6 | тонна |  |
|  |  | Грузоподъемность скобы такелажной | ≥ 6,5 | тонна |  |
|  |  | Ручки на боковой поверхности резервуара для фиксации его в рабочем положении | наличие |  |  |
|  |  | Количество ручек | ≥ 6 | штука |  |
|  |  | Герметизирующий замок, состоящий из ленты с установленными на ней полукольцами | наличие |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию | ≥ 2 | лет |  |
|  |  | Гарантийный срок хранения с даты изготовления | ≥ 3 | лет |  |
|  |  | Комплект поставки: |  |  |  |
|  |  | Резервуар | 1 | штука |  |
|  |  | Упаковка (транспортировочная сумка) | 1 | штука |  |
|  |  | Шаровый кран в неустановленном виде, при необходимости монтируется самостоятельно заказчиком | 1 | штука |  |
|  |  | Паспорт | 1 | штука |  |