Плуг лесной ПЛ-1 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плуг лесной ПЛ-1 или эквивалент | Назначение | Предназначен для подготовки почвы бороздами на нераскорчёванных вырубках под посев, под посадку лесных культур, а также для прокладки противопожарных минерализованных полос |  | ___ шт. |
|  |  | Агрегатирование | с тракторами общего назначения классов 3, 4 |  |  |
|  |  | Тип | навесной |  |  |
|  |  | Конструкция | двухотвальный |  |  |
|  |  | Производительность за 1 час эксплуатационного времени | ≥ 2 | Километр |  |
|  |  | Рабочая скорость на основных операциях | ≤ 3,6 | Километр в час |  |
|  |  | Глубина борозды под посадку лесных культур | ≥ 150 | Миллиметр |  |
|  |  | Ширина борозды под посадку лесных культур | ≥ 1000 | Миллиметр |  |
|  |  | Ширина минерализованной полосы | ≥ 2000 | Миллиметр |  |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ) | ≤ 2600х2060х1750 | Миллиметр |  |
|  |  | Масса конструктивная | ≤ 700 | Килограмм |  |
|  |  | Степень прижатия пластов к необработанной почве регулируется винтами натяжения пружин прижимных устройств | наличие |  |  |
|  |  | Обслуживающий персонал | тракторист |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц |  |
|  |  | Комплект поставки | - плуг в сборе, - паспорт |  |  |