Борона дисковая навесная БД -2,4 х 2 Н или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Борона дисковая навесная БД -2,4 х 2 Н или эквивалент | Назначение | предназначена для ресурсосберегающей предпосевной обработки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур |  | ___ шт. |
|  |  | Тип | навесная |  |  |
|  |  | Рабочая скорость | ≥ 10 | Километр в час |  |
|  |  | Ширина захвата | ≥ 2350 | Миллиметр |  |
|  |  | Масса | ≤ 1000 | Килограмм |  |
|  |  | Габаритные размеры | ≤ 2400х1200х1900 | Миллиметр |  |
|  |  | Количество рабочих органов в одном ряду | ≥ 7 | Штука |  |
|  |  | Общее количество рабочих органов | ≥ 14 | Штука |  |
|  |  | Диаметр рабочих органов | ≥ 560 | Миллиметр |  |
|  |  | Расстояние между дисками | ≥ 300 | Миллиметр |  |
|  |  | Расстояние между рядами дисков | ≥ 1000 | Миллиметр |  |
|  |  | Глубина обработки | ≥ 15 | Сантиметр |  |