Cеялка для лесных питомников СЛП-5 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cеялка для лесных питомников СЛП-5 или эквивалент | Назначение | Предназначена для посева сыпучих семян лесных культур в питомниках лесхозов с последующей заделкой их слоем влажной почвы на определенную глубину |  | ___ шт. |
|  |  | Агрегатирование | с тракторами Т-25, Т-30, Т-40, БЕЛАРУС (всех модификаций) |  |  |
|  |  | Рабочая скорость | ≤ 4 | Километр в час |  |
|  |  | Количество строк | ≥ 5 | Штука |  |
|  |  | Ширина строки | ≤ 50 | Миллиметр |  |
|  |  | Высевающий аппарат | катушечный |  |  |
|  |  | Регулировка нормы высева | винтовая, бесступенчатая |  |  |
|  |  | Тип сошников | анкерный коробчатый |  |  |
|  |  | Регулировка глубины посева | бесступенчатая, с двумя винтами |  |  |
|  |  | Ширина посевной ленты | ≥ 800 | Миллиметр |  |
|  |  | Заделывающий механизм | планчатый, с регулировкой положения относительно подошвы сошника |  |  |
|  |  | Габаритные размеры | ≤ 1400х1350х900 | Миллиметр |  |
|  |  | Масса | ≥ 170 | Килограмм |  |
|  |  | Обслуживающий персонал | тракторист |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | 12 | Месяц |  |
|  |  | Комплект поставки | сеялка в сборе и паспорт |  |  |