Культиватор межстрочный КМС-2У или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Культиватор межстрочный КМС-2У или эквивалент | Назначение | Культиватор предназначен для проведения агротехнического ухода между строчек сеянцев, саженцев в ленте при выращивании посадочного материала с открытой корневой системой в лесных питомниках. |  | ___ шт. |
|  |  | Агрегатирование с тракторами класса тяги | 0,6; 0,9; 1,4 |  |  |
|  |  | Тип | навесной |  |  |
|  |  | Количество обрабатываемых строчек | ≥ 5 | Штука |  |
|  |  | Минимальное расстояние между строчками | ≤ 100 | Миллиметр |  |
|  |  | Максимальная ширина обрабатываемой ленты, мм | ≥ 1550 | Миллиметр |  |
|  |  | Колея культиватора | ≤ 1860 | Миллиметр |  |
|  |  | Скорость движения рабочая | ≤ 3 | Километр в час |  |
|  |  | Ширина стрельчатой лапы | ≥ 80 | Миллиметр |  |
|  |  | Количество стрельчатых лап | ≥ 6 | Штука |  |
|  |  | Количество спаренных игольчатых дисков, шт | ≥ 6 | Штука |  |
|  |  | Габаритные размеры | ≤ 2370х1478х1302 | Миллиметр |  |
|  |  | Ширина захвата следорыхлителя | ≥ 330 | Миллиметр |  |
|  |  | Конструкционная масса | ≤ 405 | Килограмм |  |
|  |  | Обслуживающий персонал | тракторист, рабочий |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | 12 | Месяц |  |
|  |  | Комплект поставки | культиватор в сборе и паспорт |  |  |