Культиватор лесной бороздной КЛБ-1,7 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Культиватор лесной бороздной КЛБ-1,7 или эквивалент | Назначение | Предназначен для механизации ухода за лесными культурами, посаженными по бороздам |  | ___ шт. |
|  |  | Агрегатирование | с тракторами Т-40, БЕЛАРУС (всех модификаций), лесными тракторами: ТДТ-40, ДТ-75, ЛХТ-55, ЛХТ-100 |  |  |
|  |  | Тип | навесной, дисковый |  |  |
|  |  | Скорость движения рабочая | ≤ 3 | Километр в час |  |
|  |  | Производительность за 1 час эксплуатационного времени | 2-3 | Километр |  |
|  |  | Ширина захвата | ≥ 1,7 | Метр |  |
|  |  | Глубина обработки | 6-12 | Сантиметр |  |
|  |  | Ширина защитной зоны | 10-50 | Сантиметр |  |
|  |  | Угол атаки, градус | 0-30 | Градус |  |
|  |  | Рабочий орган (диски) | ≥ 8 | Штука |  |
|  |  | Расстояние между дисками в дисковой батарее | ≥ 178 | Миллиметр |  |
|  |  | Угол наклона, градус | 0-20 | Градус |  |
|  |  | Диаметр рабочего органа | не менее 510 | Миллиметр |  |
|  |  | Обслуживающий персонал | тракторист |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ) | ≤ 910х1710х1510 | Миллиметр |  |
|  |  | Масса конструктивная | ≤ 510 | Килограмм |  |
|  |  | Крепление дисковой батареи на двух стойках | наличие |  |  |
|  |  | Ось дисковой батареи квадратного сечения | наличие |  |  |
|  |  | Подшипники качения дисковой батареи | наличие |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | 12 | Месяц |  |
|  |  | Комплект поставки | культиватор в сборе и паспорт |  |  |