Машина для очистки семян МОС-2 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машина для очистки семян МОС-2 или эквивалент | Назначение | предназначена для обескрыливания семян основных, хвойных пород (сосна, ель и лиственница), очистки их от примесей а также от пустых и недоразвитых семян. Машина используется в лесном хозяйстве во всех лесорастительных зонах |  | ___ шт. |
|  |  | Тип машины | стационарная |  |  |
|  |  | Привод | от электродвигателя |  |  |
|  |  | Мощность электродвигателя | ≥ 1,1 | Киловатт |  |
|  |  | Габаритные размеры | ≤ 1035х670х1265 | Миллиметр |  |
|  |  | Масса | ≤ 115 | Килограмм |  |
|  |  | Объём загрузочного бункера | ≥ 24 | Литр |  |
|  |  | Объём ящика для семян | ≥ 24 | Литр |  |
|  |  | Объём ящика для мелких примесей | ≥ 13,5 | Литр |  |
|  |  | Объём ящика для крупных примесей | ≥ 7 | Литр |  |
|  |  | Объём накопителя | ≥ 14 | Литр |  |
|  |  | Тип обескрыливателя | роторный |  |  |
|  |  | Количество лопастей (щеток) | ≥ 4 | Штука |  |
|  |  | Рабочий диаметр ротора | ≥ 220 | Миллиметр |  |
|  |  | Количество работающих сеток | ≥ 1 | Штука |  |
|  |  | Размер сетки | ≤ 290х565 | Миллиметр |  |
|  |  | Тип вентилятора | центробежный |  |  |
|  |  | Диаметр рабочего колеса | ≥ 290 | Миллиметр |  |
|  |  | Барабан | решетчатый |  |  |
|  |  | Тип решет | цилиндрические с пробивными отверстиями |  |  |
|  |  | Количество решет в барабане | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Производительность | ≥ 15 | Килограмм в час |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц |  |
|  |  | Комплект поставки | машина для очистки семян в сборе, паспорт |  |  |