Топор-кирка с фиберглассовой ручкой

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Топор-кирка с фиберглассовой ручкой | Назначение | Топор-кирка с фиберглассовой ручкой предназначен для ликвидации препятствий на пути во время спасательных операций и пожаротушения. Также предназначен для передвижения пожарного по скользким поверхностям. |  | ___ шт. |
|  |  | Два противоположных, взаимно перпендикулярных лезвия: нижнее лезвие - топор верхнее лезвие - кирка | наличие |  |  |
|  |  | Конструкция полотна топора-кирки | цельнометаллическая |  |  |
|  |  | Материал полотна топора-кирки | сталь |  |  |
|  |  | Заострённые рабочие части топора-кирки заточены и термически обработаны | наличие |  |  |
|  |  | Длина термически обработанной поверхности | ≥ 15 | Миллиметр |  |
|  |  | Покрытие металлических незакаленных частей топора-кирки | порошковая краска |  |  |
|  |  | Материал рукоятки | ударопрочный, термостойкий стеклопластик |  |  |
|  |  | Покрытие рукоятки | противоскользящее резиновое |  |  |
|  |  | Длина противоскользящего покрытия | ≥ 510 | Миллиметр |  |
|  |  | Длина топора-кирки | ≥ 910 | Миллиметр |  |
|  |  | Ширина топора-кирки | ≥ 290 | Миллиметр |  |
|  |  | Ширина лезвия топора | ≥ 110 | Миллиметр |  |
|  |  | Защитный резиновый чехол на лезвии топора | наличие |  |  |
|  |  | Масса | ≤ 2,75 | Килограмм |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц |  |