Хлопушка металлическая с черенком

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хлопушка металлическая с черенком | Назначение | Ручное орудие, которое представляет собой насадку и черенок, предназначено для тушения низовых лесных пожаров. Тушение огня осуществляется путем сбивания пламени, то есть прекращения, таким образом, доступа кислорода к очагу горения. Хлопушка используется как самостоятельно, так и в комплексе с ранцевым лесным огнетушителем. |  | ___ шт. |
|  |  | Насадка | Представляет собой веерную конструкцию из пластинчатых пружин изгиба (прямоугольных пластин), соединенных в единое целое с помощью металлических накладок и заклепок |  |  |
|  |  | Способ соединения пружин | Верхняя часть пружин надежно зафиксирована между накладок с помощью заклепок |  |  |
|  |  | Материал пружин и накладок | сталь |  |  |
|  |  | Толщина пружины | ≥ 0,4 | Миллиметр |  |
|  |  | Пружины не подвержены деформации и возвращаются в первоначальное состояние при снятии нагрузки | наличие |  |  |
|  |  | Размер пружины (ДхШ) | ≤ 350х50 | Миллиметр |  |
|  |  | Количество пружин | ≥ 9 | Штука |  |
|  |  | Количество накладок | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Покрытие накладок | эмаль |  |  |
|  |  | Количество заклепок | ≥ 12 | Штука |  |
|  |  | Накладки и заклепки предотвращают смещение пружин как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях | наличие |  |  |
|  |  | Нижняя часть пружин свободно колеблется в вертикальной плоскости | наличие |  |  |
|  |  | Тулейка для черенка | Выполнена в виде втулки со стержнем, приварена к одной из накладок, плотно, без люфта садится на черенок и соединяется с ним с помощью винта-самореза |  |  |
|  |  | Материал черенка | Древесина лиственных пород без сучков, трещин и следов гнили |  |  |
|  |  | Длина черенка | ≥ 1300 | Миллиметр |  |
|  |  | Габаритные размеры хлопушки (ДхШхВ) | ≤ 1870х355х220 | Миллиметр |  |
|  |  | Вес хлопушки | ≤ 2,5 | Килограмм |  |