Ствол торфяной ТС-1 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ствол торфяной ТС-1 или эквивалент | Назначение | Предназначен для тушения торфяных пожаров посредством оптимального и равномерного распределения потока огнетушащих составов по толщине торфяного пласта |  | ___ шт. |
|  |  | Тип | ручной |  |  |
|  |  | Диаметр присоединяемого пожарного рукава | ≥ 51 | Миллиметр |  |
|  |  | Внутренняя резьба для установки головки диаметром 25 мм | наличие |  |  |
|  |  | Рабочее давление | ≥ 1,0 | Мегапаскаль |  |
|  |  | Условный проход трубы | ≥ 20 | Миллиметр |  |
|  |  | Толщина стенки трубы | ≥ 2,8 | Миллиметр |  |
|  |  | Количество отверстий | ≥ 42 | Штука |  |
|  |  | Диаметр отверстий | ≥ 3,0 | Миллиметр |  |
|  |  | Глубина обработки | ≥ 1,2 | Метр |  |
|  |  | Высота ствола | 1250 | Миллиметр |  |
|  |  | Габаритные размеры (ВхШхД) | ≥ 1250х350х100 | Миллиметр |  |
|  |  | Масса | ≤ 2,8 | Килограмм |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц |  |