Установка лесопожарная ранцевая «Ангара» или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка лесопожарная ранцевая «Ангара» или эквивалент | Назначение | Моторизованное ручное средство для тушения лесных пожаров водой и водными растворами неагрессивных химикатов |  | ___ шт. |
|  |  | Комплект поставки: 1. Двигатель с патрубком для подачи водо-воздушной смеси | 1 | Штука |  |
|  |  | 2. Емкость-мешок для огнетушащей жидкости в чехле | 1 | Штука |  |
|  |  | 3. Гибкий резиновый соединительный шланг | 1 | Штука |  |
|  |  | 4. Гибкий резиновый соединительный шланг (запасной) | 1 | Штука |  |
|  |  | 5. Устройство для принудительной подачи рабочей жидкости в систему формирования водо-воздушной смеси | 1 | Штука |  |
|  |  | 6. Смачиватель твердый (таблетка быстрорастворимая) | 5 | Штука |  |
|  |  | 7. Щиток защитный лицевой | 1 | Штука |  |
|  |  | 8. Краги спилковые пятипалые | 1 | Пара |  |
|  |  | 9. Регулятор подачи рабочей жидкости | 1 | Штука |  |
|  |  | 10. Паспорт | 1 | Штука |  |
|  |  | 11. Сертификат соответствия требованиями пожарной безопасности | при поставке |  |  |
|  |  | Размещение двигателя с рабочим патрубком | на боку пожарного с помощью плечевого ремня отдельно от емкости |  |  |
|  |  | Размещение емкости | на спине пожарного отдельно от двигателя |  |  |
|  |  | Тип двигателя | 2-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |  |  |
|  |  | Мощность двигателя | ≥ 0,9 | Лошадиная сила |  |
|  |  | Рабочий объём двигателя | ≥ 25 | Сантиметр кубический |  |
|  |  | Топливная смесь | Смесь бензина АИ-92 с маслом для 2х-тактных двигателей |  |  |
|  |  | Производительность | ≥ 731 | Метр кубический в час |  |
|  |  | Скорость воздушного потока | ≥ 90 | Метр в секунду |  |
|  |  | Расход жидкости (при полном газе) | ≥ 1,8 | Литр в минуту |  |
|  |  | Регулятор подачи рабочей жидкости | наличие |  |  |
|  |  | Ручка на двигателе для переноски | наличие |  |  |
|  |  | Длина регулируемого плечевого ремня для переноски двигателя с рабочим патрубком | ≥ 900 | Миллиметр |  |
|  |  | Габаритные размеры двигателя с патрубком для формирования водо-воздушной смеси (ДхШхВ) | ≤ 1050х290х330 | Миллиметр |  |
|  |  | Емкость-мешок для огнетушащей жидкости из прорезиненной ткани в чехле | наличие |  |  |
|  |  | Химостойкость материала емкости к пенообразователю | наличие |  |  |
|  |  | Объем емкости-мешка | ≥ 18 | Литр |  |
|  |  | Крышка горловины с резьбой, обеспечивающая герметичность емкости (отсутствие вытекания жидкости из-под крышки при перевозке транспортными средствами) | наличие |  |  |
|  |  | Состав ткани чехла | смесовая (хлопок, полиэстер) |  |  |
|  |  | Плотность ткани чехла на 1 (один) метр квадратный | ≥ 230 | Грамм |  |
|  |  | Влагостойкий теплоизоляционный наспинник, встроенный в чехол, предназначенный для защиты спины бойца-пожарного от переохлаждения | наличие |  |  |
|  |  | Левый боковой карман на чехле | наличие |  |  |
|  |  | Правый боковой карман на чехле для твердого смачивателя | наличие |  |  |
|  |  | Большой задний карман чехла на липучке | наличие |  |  |
|  |  | Несмываемая маркировка на большом заднем кармане чехла, выполненная методом термопластической печати, содержащая: - название изделия - наименование и реквизиты производителя (сайт, телефон и адрес электронной почты) | наличие |  |  |
|  |  | Петлевая ручка в верхней части мешка для переноски | наличие |  |  |
|  |  | Умягченные по краям, регулируемые по длине заплечные ремни | наличие |  |  |
|  |  | Толщина смягчающей подушки ремней | ≥ 10 | Миллиметр |  |
|  |  | Крепление строп заплечных ремней в прямоугольных отверстиях верхней и нижней выступающей литьевой части резиновой емкости-мешка с помощью пластмассовых осей | наличие |  |  |
|  |  | Силовые, натяжные пряжки на стропе каждого заплечного ремня для подгонки заплечных ремней без посторонней помощи под рост бойца-пожарного в снаряженном состоянии | наличие |  |  |
|  |  | Поясная стяжка ранца, состоящая из мягких лямок с вшитыми в них стропами, с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец» | наличие |  |  |
|  |  | Нагрудная стяжка, состоящая из 2-х строп с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец» | наличие |  |  |
|  |  | Габаритные размеры ёмкости для огнетушащей жидкости (ДхШхВ) | ≤ 360х160х520 | Миллиметр |  |
|  |  | Длина запасного резинового шланга | ≥ 900 | Миллиметр |  |
|  |  | Вес двигателя с патрубком для подачи водо-воздушной смеси | ≤ 5,3 | Килограмм |  |
|  |  | Вес емкости-мешка сухой | ≤ 1,9 | Килограмм |  |
|  |  | Вес двигателя с патрубком для подачи водо-воздушной смеси, гибким резиновым соединительным шлангом и емкостью-мешком в сборе | ≤ 7,5 | Килограмм |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц |  |