Ремкомплект гидропульта Профи или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремкомплект гидропульта Профи или эквивалент | 1. Кольцо уплотнительное для поршня малое | ≥ 1 | штука | ___ шт. |
|  |  | 2. Кольцо уплотнительное для поршня большое | ≥ 1 | штука |  |
|  |  | 3. Клапан запорный | ≥ 1 | штука |  |
|  |  | 4. Кольцо уплотнительное для форсунки | ≥ 1 | штука |  |
|  |  | 5. Пружина амортизирующая | ≥ 1 | штука |  |
|  |  | 6. Пружина перекрывная, цилиндрическая | ≥ 1 | штука |  |
|  |  | 7. Манжета уплотнительная | ≥ 2 | штука |  |
|  |  | 8. Кольцо уплотнительное | ≥ 1 | штука |  |
|  |  | 9. Штифт | ≥ 1 | штука |  |
|  |  | Материал изготовления колец уплотнительных поршня (малое и большое) и кольца уплотнительного для форсунки | резина |  |  |
|  |  | Наружный диаметр кольца уплотнительного для поршня малое | ≤ 14 | миллиметр |  |
|  |  | Материал изготовления штифта | медный сплав |  |  |
|  |  | Диаметр штифта | ≤ 2,3 | миллиметр |  |
|  |  | Длина штифта | ≤ 15 | миллиметр |  |
|  |  | Наружный диаметр кольца уплотнительного для поршня большое | ≤ 19 | миллиметр |  |
|  |  | Наружный диаметр кольца уплотнительного для форсунки | ≤ 15 | миллиметр |  |
|  |  | Внутренний диаметр кольца уплотнительного для поршня малое | ≤ 10 | миллиметр |  |
|  |  | Внутренний диаметр кольца уплотнительного для поршня большое | ≤ 15 | миллиметр |  |
|  |  | Внутренний диаметр кольца уплотнительного для форсунки | ≤ 12 | миллиметр |  |
|  |  | Клапан запорный | Представляет собой кольцо с внутренним лепестком, лепесток клапана свободно проходит через внутренний диаметр кольца, соединение язычка с телом кольца имеет технологическое литьевое соединение, прочное к отрыву и обеспечивает прокачку воды через гидропульт |  |  |
|  |  | Материал изготовления клапана запорного | полиуретан |  |  |
|  |  | Наружный диаметр клапана запорного | ≤ 18,7 | миллиметр |  |
|  |  | Наружная высота клапана запорного | ≤ 3,5 | миллиметр |  |
|  |  | Внутренний диаметр кольца клапана | ≥ 11,4 | миллиметр |  |
|  |  | Пружины амортизирующая и перекрывная изготовлены из нержавеющей стали | наличие |  |  |
|  |  | Диаметр проволоки пружины перекрывной | ≤ 1 | миллиметр |  |
|  |  | Диаметр пружины перекрывной | ≤ 14,5 | миллиметр |  |
|  |  | Длина пружины перекрывной | ≤ 27,5 | миллиметр |  |
|  |  | Шаг пружины перекрывной | ≥ 5,2 | миллиметр |  |
|  |  | Диаметр проволоки пружины амортизирующей | ≤ 0,6 | миллиметр |  |
|  |  | Длина пружины амортизирующей | ≤ 20,5 | миллиметр |  |
|  |  | Шаг пружины амортизирующей | ≥ 3,1 | миллиметр |  |
|  |  | Материал изготовления кольца уплотнительного и манжеты уплотнительной | полиуретан |  |  |
|  |  | Высота манжеты | ≤ 6 | миллиметр |  |
|  |  | Диаметр отверстия (под поршень шариковый) манжеты | ≤ 9 | миллиметр |  |
|  |  | Диаметр под уплотняемый размер поршня шарикового | ≤ 15 | миллиметр |  |
|  |  | Наружный диаметр кольца | ≤ 18,7 | миллиметр |  |
|  |  | Упаковка ремкомплект гидропульта | Все детали ремкомплекта упакованы в полиэтиленовые пакеты с зип-замком. В каждый упаковочный пакет вложен упаковочный лист с перечнем запчастей, названием производителя и его реквизитами |  |  |