Гидропульт металлический

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидропульт металлический | Назначение | Предназначен для формирования водяной компактной и распыленной струи при тушении лесных низовых пожаров ранцевыми лесными огнетушителями. |  | ___ шт. |
|  |  | Принцип работы | Приводится в действие возвратно-поступательным движением штока с поршнем относительно цилиндра (корпуса). Для предотвращения вытекания жидкости шток гидропульта полностью задвигается. При выдвижении штока из корпуса, в последнем возникает разрежение, и жидкость из мешка через открытый клапан поступает в цилиндр. При обратном движении поршня выбрасывается лишь то количество жидкости, которое составляет разницу между объемами штоковой и бесштоковой полостей цилиндра. Оставшийся объем жидкости выбрасывается при движении поршня в другую сторону. Таким образом, при каждом движении поршня в ту и обратную сторону, происходит выброс жидкости. Гидропульт двоичного действия (жидкость выбрасывается, как при выдвижении штока из корпуса, так и при обратном движении). |  |  |
|  |  | Расчетная производительность гидропульта в минуту | ≥ 2,25 | литр |  |
|  |  | Длина водной компактной струи | ≥ 8,5 | метр |  |
|  |  | Длина водной распылённой струи | ≥ 3,5 | метр |  |
|  |  | Ширина захвата распыленной струи (на расстоянии 2 м) гидропульта | ≤ 1,2 | метр |  |
|  |  | Масса гидропульта | ≤ 0,4 | килограмм |  |
|  |  | Длина гидропульта | ≤ 480 | миллиметр |  |
|  |  | Диаметр корпуса гидропульта | ≤ 20 | миллиметр |  |
|  |  | Рабочий ход штока гидропульта | ≥ 310 | миллиметр |  |
|  |  | Материал корпуса, штуцера, гайки и регулировочного сопла гидропульта | дюралевый сплав |  |  |
|  |  | Материал распылительной головки гидропульта (форсунки) | латунный сплав |  |  |
|  |  | Материал штока гидропульта | нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Материал уплотнительных колец, манжет, запорного клапана гидропульта | полиуретан |  |  |
|  |  | При работе гидропультом отсутствует протекание жидкости из мест соединений | наличие |  |  |
|  |  | Шариковая конструкция запорного клапана | наличие |  |  |
|  |  | Перекрывная и амортизирующая пружины из нержавеющей стали | наличие |  |  |
|  |  | Несъемная, эргономичная ручка из полимерного материала на штоке гидропульта | наличие |  |  |
|  |  | Кольцо для подвески гидропульта на карабин | наличие |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи гидропульта | ≥ 12 | месяц |  |