Установка противопожарная высокого давления (УПВД) «Ермак» или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка противопожарная высокого давления (УПВД) «Ермак» или эквивалент | Назначение | Моторизированное средство, предназначенное для оперативного тушения пожаров путем подачи водной струи из различных емкостей и других источников чистой воды под высоким давлением |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ___ шт. |
|  |  | Конструкция | Состоит из металлической рамы, на которой установлены двигатель, насос высокого давления, тубус-смеситель, пистолет, барабан и намотанный на него шланг высокого давления |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Двигатель | 4-тактный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Мощность двигателя | ≥ 5,5 | Лошадиная сила | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Расход топлива в час | ≥ 2,7 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Насос плунжерный | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Расход жидкости в минуту | ≤ 10 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Дальность струи | ≥ 10 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Давление на выходе | ≥ 170 | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина шланга высокого давления | ≥ 50 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Внутренний диаметр шланга высокого давления | ≥ 8 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вес УПВД | ≤ 62 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина УПВД | ≤ 650 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Ширина УПВД | ≤ 550 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Высота УПВД | ≤ 550 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Откидные ручки на раме УПВД для погрузки и переноски, которые в нерабочем положении убираются внутрь рамы и не выступают за её габариты | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | На откидных ручках для переноски и на ручке барабана имеются пластиковые рукояти | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина откидных ручек | ≥ 280 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Барабан для шланга высокого давления с откидной ручкой | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тубус-смеситель, жестко закреплённый на УПВД, подключающийся к входной магистрали для использования смачивателя твердого (картриджа) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Крепление тубуcа-смесителя к раме УПВД обеспечивается металлической конструкцией, жестко приваренной к раме | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Сматывание и разматывание шланга высокого давления в рабочем режиме, т.е. при включенной подаче воды | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Пистолет рабочий, состоящий из двух частей и закрепленный внутри рамы байонетным (быстросъемным) разъёмом, для соединения с рукавом высокого давления, в транспортном положении не выступающий за габариты рамы | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Форсунка пистолета двухпозиционная для формирования компактной и распыленной струи | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рукав всасывающий ВГ-18 (рабочее давление - 10 атмосфер) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулятор давления | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Манометр | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина рукава всасывающего | ≥ 2 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты поставки товара | ≥ 12 | Месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Сертификат соответствия пожарной безопасности (предоставляется при поставке) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |