Аппарат зажигательный АЗ-4 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. показателя | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат зажигательный АЗ-4 или эквивалент | Назначение | Предназначен для проведения контролируемых выжиганий, поджигания напочвенного покрова и подстилки при борьбе с лесными пожарами методом пуска встречного огня и проведения отжига от опорной полосы, а также сжигания порубочных остатков при огневой очистке вырубок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ___ шт. |
|  |  | Вместимость резервуара | ≤ 4,2 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Расход топлива в минуту | ≤ 0,3 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Горючая смесь | бензин с моторным маслом (1:1) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Форма резервуара | цилиндрическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал резервуара | нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал штанги | алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Внешнее покрытие резервуара | глянцевое, красного цвета |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Несмываемая маркировка, содержащая - название изделия - реквизиты производителя | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Топливопровод, убирающийся внутрь резервуара при транспортировке | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фитиль с встроенным асбестовым наполнителем | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Система регулировки подачи воздуха и интенсивности горения | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Система предотвращения обратного выхлопа огня | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина в транспортом положении | ≥ 225 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Ширина в транспортом положении | ≥ 140 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Высота в транспортом положении | ≥ 342 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина в рабочем положении | ≥ 225 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Ширина в рабочем положении | ≥ 140 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Высота в рабочем положении | ≥ 615 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Масса сухая | ≤ 1,7 | килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Масса эксплуатационная | ≤ 5,9 | килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Сертификат соответствия | при поставке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |