Культиватор лесной бороздной КЛБ-1,7 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Культиватор лесной бороздной КЛБ-1,7 или эквивалент | Назначение | Предназначен для механизации ухода за лесными культурами, посаженными по бороздам |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ___ шт. |
|  |  | Агрегатирование | С тракторами Т-40, БЕЛАРУС (всех модификаций), лесными тракторами ТДТ-40, ДТ-75, ЛХТ-55 и ЛХТ-100 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип | Навесной, дисковый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Скорость движения рабочая | ≤ 3 | Километр в час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Производительность за 1 час эксплуатационного времени | 2-3 | Километр | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |
|  |  | Ширина захвата | ≥ 1,7 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Глубина обработки | 6-12 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |
|  |  | Ширина защитной зоны | 10-50 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |
|  |  | Угол атаки | 0-30 | Градус | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |
|  |  | Рабочий орган (диски) | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Расстояние между дисками в дисковой батарее | ≥ 178 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Угол наклона | 0-20 | Градус | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |
|  |  | Диаметр рабочего органа | ≥ 510 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина культиватора | ≤ 910 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Ширина культиватора | ≤ 1710 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Высота культиватора | ≤ 1510 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Масса конструктивная | ≤ 510 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Крепление дисковой батареи на двух стойках | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ось дисковой батареи квадратного сечения | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Подшипники качения дисковой батареи | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты поставки товара | 12 | Месяц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Комплект поставки | Культиватор в сборе и паспорт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |