Плуг комбинированный лесной ПКЛ-70 П или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плуг комбинированный лесной ПКЛ-70 П или эквивалент | Назначение | Предназначен для подготовки почвы бороздами на не раскорчёванных вырубках под посев, под посадку лесных культур, а также для прокладки противопожарных минерализованных полос |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ___ шт. |
|  |  | Агрегатирование | С тракторами общего назначения классов 1.4, 2 и 3, оборудованными гидронавесной системой по двухточечной и трехточечной схеме: тракторами БЕЛАРУС всех модификаций, а также лесохозяйственными тракторами ТДТ-55, ДТ-75 и ЛХТ-100, оборудованными навеской НД-2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип | навесной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Конструкция | двухотвальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | В продольно-вертикальной плоскости передняя часть плуга имеет заострение | ≤ 30 | градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина заострения передней части плуга | ≥ 150 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Производительность за 1 час эксплуатационного времени | ≥ 2,2 | километр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Ширина захвата по дну борозды | ≥ 0,7 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Рама представляет единую (цельносварную) конструкцию из труб и листового металла | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Стойка выполнена из стального листа с приваренными к ней двумя корпусами | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Толщина стального листа стойки | ≥ 50 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Отвалы сварены друг с другом | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Крылья отвалов усилены и связаны между собой и рамой балкой | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Лемеха соединены между собой сваркой | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Подрезные ножи | горизонтальные, крепятся к стойке и корпусам |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина борозды под посадку лесных культур | ≥ 700 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Глубина борозды под посадку лесных культур | ≥ 140 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Ширина минерализованной полосы | ≥ 1400 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина плуга | ≤ 2250 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Ширина плуга | ≤ 1650 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Высота плуга | ≤ 1360 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Материал изготовления лемехов и дискового ножа | сталь марки 65Г или эквивалент |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Дисковый нож | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Продольные балки усилены стальной накладкой по всей длине | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Масса конструктивная | ≤ 500 | килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты поставки товара | ≥ 12 | месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Комплект поставки | плуг в сборе и паспорт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |