Фреза почвенная ФП-1,3 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фреза почвенная ФП-1,3 или эквивалент | Назначение | Предназначена для дополнительной обработки почвы перед посевом семян, посадки саженцев в лесных питомниках, включающий разрушение почвенных комков в верхнем пахотном слое, заделку удобрений и выравнивание ее поверхности |  | ___ шт. |
|  |  | Агрегатирование | с тракторами Т-40АМ, ЛТЗ-55, БЕЛАРУС (всех модификаций) |  |  |
|  |  | Тип фрезы | навесной |  |  |
|  |  | Производительность за 1 час эксплуатационного времени | ≥ 1 | Километр |  |
|  |  | Ширина захвата | ≥ 1,3 | Метр |  |
|  |  | Глубина обработки | ≤ 120 | Миллиметр |  |
|  |  | Скорость движения рабочая | ≤ 2,8 | Километр в час |  |
|  |  | Диаметр фрезерного барабана по концам ножей | ≤ 400 | Миллиметр |  |
|  |  | Количество ножей на фрезерном барабане | ≥ 48 | Штука |  |
|  |  | Частота вращения фрезерного барабана | ≤ 300 | Обороты в минуту |  |
|  |  | Габаритные размеры | ≤ 1650х1770х1200 | Миллиметр |  |
|  |  | Дорожный просвет | ≥ 300 | Миллиметр |  |
|  |  | Угол заднего свеса | ≥ 20 | Градус |  |
|  |  | Конструкционная масса | ≤ 320 | Килограмм |  |
|  |  | Обслуживающий персонал | тракторист |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | 12 | Месяц |  |
|  |  | Комплект поставки | фреза в сборе и паспорт |  |  |