Ствол пожарный ручной универсальный с регулируемым расходом ЛК-3 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ствол пожарный ручной универсальный с регулируемым расходом ЛК-3 или эквивалент | Назначение | Предназначен для создания и направления сплошной и распыленной струи воды для тушения пожара |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ___ шт. |
|  |  | Тип | Ручной, перекрывной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Условный проход | ≥ 25 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Рабочее давление | 0,2-0,6 | Мегапаскаль | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Испытательное давление | ≥ 0,8 | Мегапаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Минимальной расход воды в секунду | ≤ 0 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Максимальный расход воды в секунду | ≥ 3 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина сплошной струи | ≥ 28 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина распыленной струи | ≥ 11 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диаметр факела защитной завесы | ≥ 3,5 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина ствола | ≥ 240 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Масса | ≥ 0,5 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |