Сеялка лесная СЛУ-5-9 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сеялка лесная СЛУ-5-9 или эквивалент | Назначение | предназначена для посева сыпучих семян лесных культур в питомниках лесхозов с последующей заделкой их слоем влажной почвы на определенную глубину и прикатыванием посевов |  | ___ шт. |
|  |  | Тип | навесной |  |  |
|  |  | Марки агрегатируемых тракторов | Т-25, Т-30, Т-40, БЕЛАРУС всех модификаций |  |  |
|  |  | Рабочая скорость | ≥ 4 | километр в час |  |
|  |  | Количество строк в диапазоне | 1-9 | штука |  |
|  |  | Высеивающий аппарат | катушечный |  |  |
|  |  | Тип бороздообразователя | бороздообразующий каток |  |  |
|  |  | Ширина бороздки | ≥ 40 | миллиметр |  |
|  |  | Глубина бороздки | ≥ 20 | миллиметр |  |
|  |  | Ширина посевной ленты | ≥ 1200 | миллиметр |  |
|  |  | Производительность за 1 час основного времени | ≥ 0,5 | гектар |  |
|  |  | Заделывающий механизм | загортачи на маятниковой подвеске по два на строчку, с регулировкой высоты оси подвеса |  |  |
|  |  | Уплотнение посевов | водоналивной прикатывающий каток |  |  |
|  |  | Длина сеялки | ≤ 1500 | миллиметр |  |
|  |  | Ширина сеялки | ≤ 1480 | миллиметр |  |
|  |  | Высота сеялки | ≤ 970 | миллиметр |  |
|  |  | Масса | ≥ 285 | килограмм |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации | ≥ 12 | месяц |  |