Машина лесопосадочная СЛ-1 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машина лесопосадочная СЛ-1 или эквивалент | Назначение | предназначена для посадки сеянцев, саженцев хвойных пород |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ___ шт. |
|  |  | Агрегатирование с тракторами | БЕЛАРУС 82.1, ЛХТ-55 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Отклонение от установленного шага посадки | ≤ 20 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Максимальный шаг посадки | ≥ 3,14 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Регулируемый шаг посадки | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Число высаживаемых рядов | 1 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Глубина хода сошника | ≤ 25 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Высота надземной части посадочного материала (показатель является диапазонным) | ≤ 50 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Рабочая скорость в час | ≥ 2,5 | километр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Транспортная скорость в час | ≤ 9 | километр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина машины лесопосадочной | ≤ 2450 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Ширина машины лесопосадочной | ≤ 1710 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Высота машины лесопосадочной | ≤ 220 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Масса | ≤ 650 | килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Машина имеет возможность производить посадку как сеянцев, так и саженцев хвойных пород | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Машина имеет четыре ящика для посадочного материала, закреплённых на штатных местах | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Два из четырёх ящиков защищены специальными шторами от просыхания корневой системы посадочного материала | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ограждение имеет элементы каркаса, выполняющие роль поручней для повышения безопасности сажальщиков при входе и выходе из машины | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Кабина оборудована эргономичными сидениями для сажальщиков, которые оснащены двухточечными ремнями безопасности | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Машина имеет сигнальное устройство для связи сажальщиков с трактористом | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | На ограждении установлены таблички по технике безопасности | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высаживающий аппарат дискового типа с эластичными дисками диаметром | ≥ 1000 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диски выполнены из резины толщиной | ≥ 15 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования резиновые диски посадочного аппарата оснащены дополнительными роликами, удерживающими их от возможных захлопываний при движении агрегата | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Сошник сварной конструкции коробчатого типа | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Имеется возможность регулировки глубины хода сошника и установки дерноснимов | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подпружиненной лапы впереди сошника обеспечивает меньшую забиваемость сошника растительными остатками и позволяет преодолевать возможные препятствия | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Машина имеет опорные стойки для обеспечения устойчивости в отцепленном состоянии и безопасного навешивания на навесную систему тракторы | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Комплект поставки | машина в сборе и паспорт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |